智能排绳故障检测与数字孪生系统技术方案

一、 系统总体架构概述

本系统旨在实现对排绳机运转状态的智能化监控与数字孪生联动。为保障现场边缘工控机的深度学习算力专注度，系统摒弃了传统的视频重编码推流模式，采用“算力卸载”与“数据流/视频流双轨并行”的核心架构。

系统整体划分为感知获取层、边缘计算层、通讯链路层和孪生应用层四个层级。边缘端仅负责视频裸流转发与AI状态判定，由上位机完成最终的画面与诊断数据的视觉融合。

图 1  系统总体架构（主码流推理 / 子码流转发 · 双轨解耦）

二、 感知获取层（现场设备端）

负责现场作业环境的高质量视频数据采集与抗扰处理。

- 硬件部署：现场采用球形监控摄像头（PTZ）。针对复杂的工业光照条件，可选配侧向/低角度条形补光灯以凸显钢丝绳缝隙阴影，并在摄像头前端加装物理偏振镜（CPL）以消除金属高频反光 。

- 拉流规范：强制摄像头输出恒定码率（CBR）的1080p（或以上）分辨率原始RTSP视频流，并关闭3D降噪以保护钢丝绳边缘的螺旋纹理完整性 。

- 动态抗扰策略： *作业期间严格调用并锁定摄像头的预置位（Preset），防止随意云台转动干扰算法。

  - 引入动态ROI锁定，算法每帧提取卷筒法兰盘等刚性结构作为特征锚点，相对锚点动态推算排绳工作区的ROI边界，以吸收球机微小位移带来的视野偏差。

三、 边缘计算层（工控机端）

部署于工控机，采用完全独立的两个进程，实现“推理”与“推流”物理隔离。

1. AI 视觉诊断（主进程）

- 预处理：工控机通过Python (OpenCV/PyAV) 拉取高码率视频流。利用多线程机制抽帧，解耦原始视频流帧率（暂定25fps）与推理帧率（暂定5-8fps），降低系统算力开销。像素级裁剪有效ROI区域后送入推理引擎。

- 二分类缺陷检测： 部署基于TensorRT加速的YOLOv8缺陷检测模型 。模型统一训练为单类别（Class: Fault），专注识别“破坏平行纹理的隆起阴影或交叉线”。

- 时序平滑与决策： 引入统一的滑动窗口进行防抖过滤。例如，在1.5秒的时间窗口内，若连续 N 帧中有80%检测出置信度达标的异常特征框，即输出故障状态。

2. 视频流旁路转发（独立后台进程）

- 在工控机后台调用 FFmpeg 工具，直接拉取摄像头的 RTSP 裸流，采用 -c:v copy 指令免编码直接推送到云端流媒体服务器，实现零算力损耗的视频流中转。

四、 通讯链路层（双轨解耦）

彻底分离图像流转与结构化数据流转通道。

- 通道 A：视频流链路（RTMP） 边缘端 FFmpeg 推出的裸流送至云端部署的轻量级流媒体服务器（如 MediaMTX），转换并分发为标准 RTMP 直播流（如 rtmp://云端IP/live/spooling），供上位机随时订阅。

- 通道 B：数据流链路（MQTT/JSON）边缘端主进程将 AI 判定的状态（正常/故障）打包为 JSON 格式，通过 MQTT 协议（建议QoS 1，主题 rig/data/json）高频发布至阿里云或本地MQTT Broker服务器 。

五、 数据通讯协议规范

有效数据载荷（Payload）采用JSON格式序列化。针对状态进行极简二分类优化（0：正常；1：故障）。

正常状态下输出示例（心跳与状态同步）：

{

"timestamp": "2026-06-16T15:20:00",

"camera_id": "PTZ_01",

"status": 0,

"ai_confidence": 0.0,

"fault_boxes": []

}

故障状态下输出示例（携带绝对坐标）：

{

"timestamp": "2026-06-16T15:20:05",

"camera_id": "PTZ_01",

"status": 1,

"ai_confidence": 92.4,

"fault_boxes": [{"x": 450, "y": 320, "w": 65, "h": 80}]

}

注：fault_boxes传输的坐标是基于原始摄像头画面（如 1920x1080）提取的像素级相对位置。

六、 孪生应用层（上位机与界面融合）

上位机（如 LabVIEW 客户端）负责接收双轨数据，在最前端完成业务逻辑与视觉表现的闭环。

- 数据解析与联动： 实时订阅 MQTT 主题接收 JSON。当解析到status变更为 1 时，数字孪生平台立即同步渲染3D卷筒模型的故障状态，并触发声光报警。

- 前端视觉融合（核心）：

  - 底层播放： 界面底层嵌入视频控件（如 VLC 插件），实时拉取 RTMP 视频裸流进行播放。

  - 顶层绘制： 在视频控件上方精确覆盖一层透明的 2D 画布控件。

  - 坐标映射： 接收到 JSON 中的 fault_boxes 后，上位机程序读取控件的长宽比例，进行等比坐标转换，并在透明层上实时绘制红色追踪框，实现“原画质视频 + 高亮故障定位”的无缝融合。

七、模型冗余设计

- 使用同一批标注好的排绳缺陷数据集。

- 同时训练 YOLOv8s和YOLO11s两个模型。

- 在工控机上分别导出为 TensorRT 引擎，实测两者的 F1-Score（准确度）、单帧推理耗时（ms）以及 GPU 显存占用（MB）。

用测试得出的真实数据来决定最终哪个模型打包进 Python 主进程。

附录 A  架构图 Mermaid 源码

flowchart TD

subgraph L1["① 感知获取层 · 现场设备端"]

CAM["PTZ球机<br/>H.264 · CBR · 1080p+<br/>关闭3D降噪 · CPL偏振 · 补光 · 锁定预置位"]

end

subgraph L2["② 边缘计算层 · 工控机（独显 / Linux·Windows）"]

P1["进程1 · AI视觉诊断（主）<br/>OpenCV/PyAV拉主码流 → 抽帧25→5~8fps<br/>动态ROI裁剪 → TensorRT YOLO二分类<br/>滑动窗口1.5s时序平滑 → status(0/1)"]

P2["进程2 · 视频旁路转发（后台）<br/>FFmpeg拉子码流 → -c:v copy 免编码 → 推RTMP"]

end

subgraph L3["③ 通讯链路层 · 双轨解耦"]

BROKER["通道B · MQTT Broker<br/>阿里云/本地 · QoS1 · topic: rig/data/json"]

MEDIA["通道A · 云端MediaMTX<br/>分发标准RTMP直播流"]

end

subgraph L4["④ 孪生应用层 · 上位机（LabVIEW · 远程）"]

TWIN["数据驱动：status=1<br/>→ 3D卷筒故障渲染 + 声光报警 + 日志"]

VIDEO["视频复核：VLC拉RTMP<br/>原画质播放（无叠加 · 延迟≤5s）"]

end

CAM -- "主码流 RTSP/H.264（推理）" --> P1

CAM -- "子码流 RTSP/H.264（转发）" --> P2

P1 -- "MQTT/JSON QoS1" --> BROKER

P2 -- "RTMP裸流" --> MEDIA

BROKER -- "MQTT订阅" --> TWIN

MEDIA -- "RTMP订阅" --> VIDEO